ESP32-S3 USB 小板

用 户 手 册

Rev A ｜ KiCad 10 工程 ｜ 55 × 40 mm 双层板
ERC 0 错误 · DRC 0 违规 · 0 未连接

图 0  板卡顶层 3D 渲染

# 1. 板子是什么

一块 55 × 40 mm 的双层 ESP32-S3 最小系统板：USB-C 供电并可直接烧录/调试，板载 5V→3.3V 降压（LDO），带 RESET / BOOT 两个按键、电源指示灯和 4 个 M3 安装孔。定位是"能直接打样焊接使用的开发底板 / 产品原型板"。

图 1  板卡底层 3D 渲染（完整地平面 + USB 走线）

# 2. 规格一览

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 55 × 40 mm，双层板（F.Cu 信号+铺铜 / B.Cu 完整地平面） |
| 主控 | ESP32-S3-WROOM-1 模组（双核 Xtensa LX7，Wi-Fi 802.11 b/g/n + BLE 5，板载天线） |
| 供电 | USB-C 5V（VBUS），AMS1117-3.3 LDO 降压至 3.3V（最大 1A，建议持续 ≤500mA） |
| USB | Type-C，接 ESP32-S3 原生 USB（GPIO19=D-，GPIO20=D+），USB 2.0 Full-Speed |
| 按键 | SW1=RESET（EN），SW2=BOOT（IO0） |
| 指示 | LED1 电源灯（3.3V，红色，1kΩ 限流） |
| 安装孔 | 4 × M3（NPTH 3.2mm），位于四角 |
| 设计规则 | 线宽/间距 0.25/0.2 mm，最小过孔 0.45/0.25 mm，最小钻孔 0.2 mm |
| 验证 | KiCad ERC 0 错误；DRC 0 违规、0 未连接 |

# 3. 各部分作用

## 3.1 电源路径

USB-C VBUS(5V) ──┬── C1 10µF ──┐
                 │             │
                 └─ U2 AMS1117-3.3 ──┬── C2 10µF ─┬── C3/C4 100nF ──→ 3.3V
                        │ GND        └────────────┴──→ U1 模组 3V3 脚

C1（10µF）：USB 输入储能，抑制插拔浪涌。

U2（AMS1117-3.3）：5V→3.3V 线性降压，SOT-223 封装，散热焊盘接 3.3V 输出。

C2（10µF）+ C3（100nF）：输出储能与高频去耦。

C4（100nF）：紧贴模组 3V3 引脚的高频去耦。

R5 + LED1：3.3V 电源指示。

## 3.2 USB-C 接口（J1）

VBUS/GND：取电。

CC1/CC2 各接 5.1kΩ（R3/R4）下拉：向 C-C 线缆/充电器声明"我是受电设备（UFP）"，没有这两个电阻，多数 Type-C 电源不会输出 5V。

D+/D-（A6/B6、A7/B7）：接 ESP32-S3 原生 USB；A7/B7 在板背面用 U 形走线并联，保证正反插都能通信。

SH 外壳脚：通孔焊盘，直接接入地平面。

注意：本板不含 USB 转串口芯片，烧录走 S3 的原生 USB（见第 5 章）。

## 3.3 按键

| 按键 | 网络 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| SW1（RST） | EN | 复位。EN 经 R1 10kΩ 上拉到 3.3V，C5 100nF 到地做上电延迟，按下=拉低复位 |
| SW2（BOOT） | IO0 | 下载模式。IO0 经 R2 10kΩ 上拉；按住 BOOT → 点按 RESET → 松开 BOOT 进入烧录模式 |

## 3.4 射频与天线

模组天线朝板上边缘（Top 边），该区域顶层/底层铺铜均已挖空（禁布区），安装孔 H2 也特意避开天线正侧方。

装机时天线端不要贴金属/屏蔽罩，否则 Wi-Fi/蓝牙射程会明显下降。

## 3.5 地系统

顶层+底层 GND 铺铜，12 颗缝合过孔互联；模组 EP 焊盘自带 13 个接地过孔阵列。

USB 外壳、四个 GND 插脚、LDO 地、所有电容地均汇入铺铜。

## 3.6 完整原理图

图 2  原理图（A4，单页）

## 3.7 PCB 布局图

顶层：红色为 F.Cu 走线/铺铜，白字为丝印（位号、RST/BOOT 标识）。模组天线朝上边缘，禁布区已挖空；USB-C 位于下边缘。

图 3  PCB 顶层（F.Cu + F.SilkS + F.Fab）

底层：完整 GND 地平面，仅 USB D+/D-、3.3V 分支两条走线跨层，12 颗缝合过孔连接上下铺铜。

图 4  PCB 底层（B.Cu + B.SilkS）

# 4. 引脚资源

| GPIO | 用途 |
| --- | --- |
| GPIO19 / GPIO20 | USB D- / D+（已占用，勿作他用） |
| GPIO0 | BOOT 按键（可复用为普通输入，注意上电电平） |
| EN | 复位按键（非 GPIO） |
| 其余 30+ 个 IO | 未连接（原理图中标 no-connect），可自由飞线或改版引出 |

改版建议：如需排针，把两侧 castellated 焊盘（pin 4~12、15~26、28~39）用 2.54mm 排针引出即可。注意 WROOM-1 的 GPIO26~32 在模组内部已连接 SPI Flash/PSRAM，不可外用（本板未引出）。

# 5. 使用步骤

## 5.1 首次上电

用数据线（非纯充电线）连接 USB-C 与电脑。

LED1 亮 = 3.3V 正常。

出厂空片时设备可能不枚举，属正常现象，先烧录固件。

## 5.2 烧录固件

方式 A：原生 USB（推荐，无需额外硬件）

按住 BOOT → 短按 RESET → 松开 BOOT（进入下载模式）。

电脑上出现 "USB JTAG/serial debug unit" 串口设备。

用 esptool / ESP-IDF / Arduino（选 ESP32S3 Dev Module，USB CDC On Boot: Enabled）烧录：

esptool.py --chip esp32s3 --port COMx write_flash 0x0 firmware.bin

烧完短按 RESET 运行。之后多数固件支持 USB 自动复位烧录，无需再按按键。

方式 B：UART 烧录

本板未引出 UART0（GPIO43/44）。如需，可飞线 TXD0=GPIO43、RXD0=GPIO44、3V3、GND 接 USB-TTL 工具，同样用 BOOT+RESET 组合进入下载模式。

## 5.3 供电注意事项

仅从 USB-C 5V 供电；不要从 3.3V 端反向灌入 >3.6V 电压。

AMS1117 是 LDO：5V→3.3V 压差全部发热。Wi-Fi 发射瞬间电流可达 ~350mA，此时 LDO 发热 ≈ (5-3.3)×0.35 ≈ 0.6W，SOT-223 可承受但会烫手，属正常。

若需长期大电流（>500mA@3.3V），建议改版换同步降压（如 MP2315 / TPS562201）。

# 6. 生产 / 装配

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 打样 | 2 层，1.6mm 厚，1oz 铜，最小线宽/距 0.2/0.2mm，最小钻孔 0.2mm（含 0.45/0.25 过孔 4 颗，嘉立创等常规工艺可做） |
| 钢网 | 建议开 0.12mm 钢网刷锡膏回流焊 |
| 贴片顺序 | 先 U1（模组 EP 焊盘需刷锡/加锡），再 U2/J1，最后 0603/0805 阻容 |
| 关键物料 | USB-C 座为 HRO TYPE-C-31-M-12（16P），按键为 Panasonic EVQPE1 |
| 检验 | 上电测 3.3V 对地阻值（应 >1kΩ 无短路）→ 插 USB 看 LED → 枚举测试 |

# 7. BOM 清单

| 位号 | 值 / 型号 | 封装 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | ESP32-S3-WROOM-1（建议 N8R2 及以上） | 模组 | 1 |
| U2 | AMS1117-3.3 | SOT-223 | 1 |
| J1 | USB-C 16P 母座 | HRO TYPE-C-31-M-12 | 1 |
| SW1, SW2 | 轻触开关 | EVQPE1 (3.4×2.7mm) | 2 |
| LED1 | 红色 LED | 0805 | 1 |
| C1, C2 | 10µF/10V X5R | 0805 | 2 |
| C3, C4, C5 | 100nF/16V X7R | 0805 | 3 |
| R1, R2 | 10kΩ | 0603 | 2 |
| R3, R4 | 5.1kΩ（CC 下拉） | 0603 | 2 |
| R5 | 1kΩ | 0603 | 1 |
| H1–H4 | M3 安装孔（NPTH 3.2mm） | — | 4 |

# 8. 常见问题

| 现象 | 排查 |
| --- | --- |
| 插 USB 无反应、LED 不亮 | 换数据线；确认 CC 电阻 R3/R4 已焊（无它们很多充电器不给电） |
| LED 亮但电脑不识别 | 未烧固件（空片不枚举）→ 按 5.2 进下载模式；或 D+/D- 虚焊 |
| 烧录失败 | 严格按时序：按住 BOOT → 点按 RESET → 松 BOOT；波特率过高就降到 115200 |
| 模组很烫 | LDO 正常发热；若 >70℃ 降低负载或加风冷/改 DCDC |
| Wi-Fi 信号弱 | 天线端是否被金属遮挡、是否装在屏蔽壳内 |

# 9. 工程文件说明

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| ESP32S3_Board.kicad_pro / .kicad_sch / .kicad_pcb | KiCad 10 工程（原理图 + PCB） |
| ESP32S3_Board_sch.pdf | 原理图 PDF |
| render_top.png / render_bottom.png | 3D 渲染预览（顶 / 底） |
| gen_sch.py / gen_pcb.py / sexp.py | 参数化生成脚本（用 KiCad 自带 python 运行） |
| erc.json / drc.json | 最近一次验证报告（均 0 错误） |

# 10. 安全与免责声明

本板为低压直流（5V/3.3V）设计，请勿接入其他电压。

射频部分遵循模组厂商（Espressif）认证条件；整机销售需自行完成 SRRC/FCC/CE 等认证。

设计文件按"现状"提供，量产前请自行复核并做样机测试。