# Kinect v2 智能安防监控系统

技术方案文档

版本：1.0

日期：2026年09月04日

平台：Windows + Xbox One Kinect v2

# 1. 项目概述

本项目基于Xbox One Kinect v2传感器，实现了一套隐私保护型智能安防监控系统。系统利用深度图替代传统RGB摄像头进行人体检测和行为分析，在不暴露被监控者面部及外观细节的前提下，实现站立、坐下、行走、跌倒、徘徊等行为的实时识别，并提供异常报警、录像和截图功能。

## 1.1 核心能力

人体检测：基于Kinect v2骨骼追踪，最多同时追踪6人

行为识别：站立/坐下/行走/跌倒/徘徊五种行为实时分类

跌倒检测：头部高度+身体比例双重判定，连续3帧确认防误报

徘徊检测：10秒滑动窗口内位移分析，区分正常行走与异常徘徊

异常报警：跌倒紧急报警、徘徊预警、人数超限报警，自动保存截图

录像功能：RGB帧序列录制，PNG帧保存至Recordings目录

隐私保护：深度图绿色夜视渲染，仅显示人体轮廓不暴露身份

三种显示模式：隐私保护/原始视频/混合模式实时切换

## 1.2 系统要求

硬件：Xbox One Kinect v2 + USB 3.0适配器

操作系统：Windows 10/11 x64

运行时：Kinect for Windows Runtime v2.x

开发包：Kinect for Windows SDK v2.0

框架：.NET Framework 4.8

# 2. 系统架构

系统采用多线程并行采集架构，深度帧、彩色帧、骨骼帧三路数据独立处理，通过行为分析引擎汇聚决策，触发报警和录像。

## 2.1 数据处理流程图

## 2.2 技术栈

传感器SDK：Microsoft.Kinect v2.0 — 深度/RGB/骨骼完整访问

核心引擎：C# / .NET Framework 4.8 — 多线程帧处理

行为分析：自定义关节点几何分析算法 — 无需机器学习模型

隐私渲染：深度图逐像素着色 — 绿色夜视风格轮廓显示

UI框架：WinForms — TableLayoutPanel响应式布局

存储：文件系统 — PNG帧序列 + 报警截图

# 3. 关键实现细节

## 3.1 行为识别算法

行为识别基于Kinect骨骼关节点的几何关系分析，无需训练模型，实时性高。核心判定逻辑：

// 跌倒检测（最高优先级）

if (headY < 0.5m || bodyHeight < 0.4m)

fallConfirmCount++; // 连续3帧确认

if (fallConfirmCount >= 3) behavior = Fallen;

// 坐下检测

if (headY < 1.0m && bodyHeight > 0.3m)

behavior = Sitting;

// 行走/徘徊检测（10秒滑动窗口）

float speed = distance / elapsedTime;

if (speed > 0.3 m/s)

if (totalDisplacement < 0.3m) behavior = Wandering;

else behavior = Walking;

## 3.2 隐私保护渲染

深度图逐像素转换为绿色夜视风格，仅保留距离信息形成人体轮廓，完全消除面部特征和纹理细节。

// 深度像素 -> 绿色夜视轮廓

float ratio = (depth - minDepth) / (maxDepth - minDepth);

byte intensity = 255 - ratio * 200;

pixel.B = intensity * 0.3;  // 低蓝

pixel.G = intensity;         // 高绿（夜视效果）

pixel.R = intensity * 0.3;  // 低红

## 3.3 三种显示模式

隐私保护模式：左右面板均显示深度图轮廓，不暴露任何真实画面

原始视频模式：左面板深度图 + 右面板RGB彩色原画面

混合模式：左面板深度图 + 右面板RGB（后续可叠加骨骼线）

## 3.4 报警系统设计

跌倒紧急报警：红色状态栏闪烁 + 日志记录 + 自动截图保存

徘徊预警：黄色提示 + 日志记录

人数超限：区域人数超过3人时触发

所有报警事件带时间戳写入日志面板

跌倒报警截图自动保存为 alert_yyyyMMdd_HHmmss.png

# 4. 应用界面

## 4.1 隐私保护模式（默认）

默认启动时为隐私保护模式，左右面板均显示深度图绿色夜视轮廓，完全不暴露被监控者的真实外观。

## 4.2 原始视频模式

切换至原始视频模式后，右侧面板显示RGB彩色原画面，左侧仍保持深度图。适用于需要查看真实画面的场景。

# 5. 测试结果

在Windows平台上通过USB 3.0连接Xbox One Kinect v2进行系统验证：

[OK] Kinect设备检测：通过 — VID_045E PID_02C4

[OK] 骨骼追踪：通过 — 最多6人同时追踪

[OK] 深度图渲染：通过 — 绿色夜视隐私模式正常

[OK] RGB采集：通过 — 1920x1080 @ 30fps

[OK] 行为识别-站立：通过 — 正确识别

[OK] 行为识别-坐下：通过 — 头部高度阈值判定

[OK] 行为识别-行走：通过 — 速度阈值判定

[OK] 行为识别-跌倒：通过 — 3帧确认机制

[OK] 行为识别-徘徊：通过 — 10秒窗口位移分析

[OK] 报警系统：通过 — 日志+截图自动保存

[OK] 录像功能：通过 — PNG帧序列保存

[OK] 模式切换：通过 — 三档实时切换无卡顿

# 6. 项目文件结构

smart-security/

|-- SecurityMonitor.cs              # 核心源代码（C#）

|-- SecurityMonitor.exe             # 编译后的监控应用

|-- Kinect_v2_智能安防监控系统_技术方案.docx  # 本文档

|-- pipeline_flowchart.png          # 数据处理流程图

|-- screenshot_main.png             # 隐私保护模式截图

|-- screenshot_original.png         # 原始视频模式截图

|-- Recordings/                     # 录像和报警截图输出目录

|   |-- alert_*.png                 # 报警自动截图

|   |-- snapshot_*.png              # 手动截图

|   +-- rec_*/frame_*.png           # 录像帧序列

+-- error.log                       # 异常日志

# 7. Phase 2 新增功能

## 7.1 骨骼线叠加显示

在深度图隐私视图上实时绘制14条骨骼连线和关节点。检测到跌倒时骨骼变为红色粗线高亮警示，便于安保人员快速定位异常。

// 骨骼连线定义（14条主要骨骼）

Head -> Neck -> SpineShoulder -> SpineMid -> SpineBase

SpineShoulder -> ShoulderL/R -> ElbowL/R -> WristL/R

SpineBase -> HipL/R -> KneeL/R

// 跌倒高亮

if (behavior == Fallen) pen = Red(3px); else pen = Green(1.5px);

## 7.2 区域入侵检测

在深度图上绘制虚线矩形标记警戒区域（世界坐标映射到图像像素）。当被追踪人员的SpineBase进入该区域时触发入侵报警，5秒冷却防止重复报警。

## 7.3 AVI录像（Motion JPEG）

自定义AVI写入器，将RGB帧编码为JPEG后封装为标准RIFF/AVI容器。无需ffmpeg等外部依赖，Windows原生播放器可直接打开。失败时自动回退PNG帧序列。

// AVI文件结构

RIFF 'AVI '

LIST 'hdrl'  (avih + strl[strh + strf])

LIST 'movi'  (00db JPEG frames...)

idx1         (frame index)

# 8. 后续开发路线（Phase 3）

多人行为关联分析（打架/聚集检测）— 高优先级

Web远程监控界面（WebSocket实时推流）— 高优先级

历史回放与检索系统（按时间/事件类型筛选）— 中优先级

邮件/短信报警推送 — 中优先级

AI行为识别升级（LSTM/Transformer时序模型）— 低优先级

多摄像头融合覆盖 — 低优先级